ОБОБЩЕН РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

В ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ

ЗА 2015 Г.

През 2015г. здравен контрол и мониторинг върху качеството на водите за къпане в официално определените зони за къпане в акваторията на Черно море се извършваше съобразно изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.) и Директива 2006/7/ЕО.

Мониторингът се осъществяваше съгласно изготвен график за пробонабиране в 47 зони за къпане в района от гр.Обзор до с.Синеморец в периода от 11.05.2014г. до 28.09.2014г. В три от зоните за къпане сезонът за къпане е обявен от 15 май до 30 септември, в девет зони сезонът за къпане е от 15 юни до 15 септември. В останалите зони за къпане – сезонът за къпане е от 1 юни до 30 септември.

От утвърдените зони за къпане за микробиологичен анализ при план 436 проби бяха взети общо 554 проби, от които 467 по мониторинга, 87 проби по жалби и сигнали. Микробиологичните показатели включват „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“. Изследвани са също 15 проби по показател салмонела и 15 проби за НАГ-вибриони през месец август в зоните за къпане с най-голям риск от замърсяване на водите. Същите не показаха отклонения. По физико-химични показатели е измерена температурата на водата на 102 проби през месец август.

От проведения мониторинг в утвърдените зони за къпане 8 проби са показали отклонения от изискванията на Наредба № 5. Процентът на стандартност на изследванията на морската вода е 98,28%. Тези отклонения са свързани с лоши метеорологични условия, при които са взети пробите – по време на дъжд или след обилни дъждове, при силно вълнение.

През сезона по жалби и сигнали са взети 87 проби, от тях 27 бр. са показали отклонения от Наредба №5. Същите са взети в близост до зауствания на реки и дерета, извън утвърдените пунктове.

Във връзка с установени стойности на микробиологичните показатели над задължителните, посочени в Наредба №5 в зона за къпане морски плаж «Лозенец – централен» през месец август бяха наложени две заповеди на директора на РЗИ – Бургас за временна забрана за къпане в зоната.

Като заключение може да се каже, че през 2015г. качествата на морските води в зоните за къпане на територията на Бургаска област съответстват на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.).