ОБОБЩЕН РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

В ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ

ЗА 2016 Г.

През 2016г. здравен контрол и мониторинг върху качеството на водите за къпане в официално определените зони за къпане в акваторията на Черно море се извършваше съобразно изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.) и Директива 2006/7/ЕО.

Мониторингът се осъществяваше съгласно изготвен график за пробонабиране в 47 зони за къпане в района от гр.Обзор до с.Синеморец в периода от 11.05.2016г. до 26.09.2016г. В три от зоните за къпане сезонът за къпане е обявен от 15 май до 30 септември, в десет зони сезонът за къпане е от 15 юни до 15 септември. В останалите зони за къпане – сезонът за къпане е от 1 юни до 30 септември.

От утвърдените зони за къпане за микробиологичен анализ при план 436 проби бяха взети общо 509 проби, от които 464 по мониторинга, 38 проби по жалби и сигнали и 7 проби извън мониторинга на води от други пунктове. Микробиологичните показатели включени в анализа са „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“. От зони за къпане: №37 - „централен плаж с. Лозенец“ (водите за къпане са класифицирани като “лоши“ през 2015г.); №40-„Попски плаж-гр. Царево“ (водите за къпане са класифицирани като „задоволителни“ през 2015г.) и зоните №22 - „централен плаж гр.Черноморец“ и №23 - „южен плаж гр.Черноморец“, в които през 2015г. имаше единични резултати с открлонения, през 2016г. се вземаха проби ежеседмично.

Изследвани са също 16 проби по показател салмонела и 16 проби за НАГ-вибриони през месеците юли и август в зоните за къпане с най-голям риск от замърсяване на водите. По показател салмонела са проведени анализи и на 8 проби по жалби и сигнали. Същите не показаха отклонения. По физико-химични показатели е измерена температурата на водата на 104 проби през месец август.

От проведения мониторинг в утвърдените зони за къпане няма проби показали отклонения от изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане.

През сезона по жалби и сигнали са взети 38 проби, от тях 3 са показали отклонения от Наредба №5. Същите са взети в близост до зауствания на реки и дерета, където съгласно изготвените профили на водите за къпане е подадена информация за възможно отклонение от нормите на водите за къпане, в следствие на вливането на речните води.

Като заключение може да се каже, че през 2016г. качествата на морските води в зоните за къпане на територията на Бургаска област по изследваните микробиологични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.).

Изготвен на 06.10.2016 г.

Дирекция ОЗ