ПРОФИЛ НА ЗОНА ЗА КЪПАНЕ

| Име на зоната за къпане |  | Южен плаж гр.Поморие /квартала/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация (ID) на водите за къпане |  | BG3411757491002016 |  |  |  |
| Местоположение на водите за къпане |  | GEOGRAPHIC | RIVER BASIN DISTRICTS OF THE BLACK SEA |  |  |
|  |  | REGION | SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA |  |  |
|  |  | PROVINCE | YUGOIZTOCHEN |  |  |
|  |  | COMMUNE | POMORIE |  |  |
|  |  | PRELEV | POMORIE - YUZHEN PLAZH |  |  |
| Граници на зоната за къпане в Черно море Плаж. Зона за къпане. Населено място. | 27° 36' 0" E 27° 37' 0" E |  |  |  | 42° 34' 0" N |
| Наименование на пункта за вземане на проби от водите за къпане. Географски координати. | Южен плаж гр.Поморие /квартала/ - пред медицинския пункт |  |  |  |  |
|  | ширина |  |  | N 42° 33' 46" |  |
|  | дължина |  |  | E 27° 36' 21" |  |

Прилежащи към зоната за къпане плажни ивици:

Южен плаж гр.Поморие /квартала/

| Оператор на плажа/ Концесионер: | „Фаст Ком“ЕООД |
| --- | --- |
| Адрес: | Гр.София,район „Лозенец“,ул.“Любата“№5,офис2 |
| Дължина на бреговата линия | 905 м. |
| Средна ширина на морския плаж | 41 м. (максимална - 58м., минимална - 35м.) |
| Структура на плажа | Брегът е основно пясъчен.От общата площ ( 43800кв.м.) - 52% е активна пясъчна площ, останалите площи са заети от обекти на инфраструктурата, под 0,5% дюни и други. |
| Местонахождение | В южната част на Черноморието на България, от южната страна на гр.Поморие, непосредствено до регулационната линия. |
| Зона около плажа. Граници. | На изток – мостик и граница на регулацията на гр.Поморие (благоустроен градски район с жилищни сгради, хотели, магазини, заведения, пътища и др.).; На запад – буна, мера, терени на хотелски комплекси; На юг – брегова линия на Черно море; На север – граница на регулацията на квартал на гр.Поморие (благоустроен градски район с жилищни сгради, хотели, магазини, заведения, пътища и др.). |
| Описание на морското дъно | Зоната за къпане е с полегат бряг. Дъното е покрито с пясък. |
| Достъп до плажа | Достъпността до плажната ивица е добра с помощта на междуградски и градски транспорт, изградената улична мрежа, тротоари, стълби и пътеки. Има условия за паркиране на лични моторни превозни средства. |
| Оценка броя на посетителите на плажа | Много по време на целия сезон. |
| Съоръжения на плажа. Други дейности. | Удобствата и съоръженията, които се предлагат на плажната ивица са посочени в схема. Водноспасителната дейност и медицинското осигуряване са в съответствие с нормативните изисквания. Спасителните постове са 8бр., спасители - 19бр. с правоспособност и отличително облекло. Има плаващи знаци и обозначения за воден спорт. Плажът е оборудван с един медицински пункт, ръководен от лекари с правоспособност. На плажната ивица са осигурени 3бр. обществени тоалетни, 3бр. съблекални, 3бр. площадки с душове, чешми с питейна вода и кошчета за отпадъци и паркинги. Почистването на плажа е с машини и ръчно – ежедневно. В зоната за къпане е обособен един коридор за моторни и безмоторни водни спортове. Предлагат се водни колела. |

Морски плаж“Лахана 1“

| Оператор на плажа/ Концесионер: | „Артстрой Мениджмънт 2“ЕООД |
| --- | --- |
| Адрес: | Гр.Бургас,ул.“Александровска“№98,ет.1 |
| Дължина на бреговата линия | 298 м. |
| Средна ширина на морския плаж | 20 м. (максимална - 30м., минимална - 10м.) |
| Структура на плажа | Брегът е основно пясъчен.От общата площ ( 2717кв.м.) - 80% е активна пясъчна площ, останалите площи са заети от обекти на инфраструктурата. |
| Местонахождение | В южната част на Черноморието на България, от южната страна на к-г „Европа“. |
| Зона около плажа. Граници. | На изток – морски плаж.; На запад – морски плаж На юг – брегова линия на Черно море; На север – жилищни сгради |
| Описание на морското дъно | Зоната за къпане е с полегат бряг. Дъното е покрито с пясък. |
| Достъп до плажа | Достъпността до плажната ивица е добра с помощта на междуградски и градски транспорт. Има условия за паркиране на лични моторни превозни средства. |
| Оценка броя на посетителите на плажа | Много по време на целия сезон. |
| Съоръжения на плажа. Други дейности. | Удобствата и съоръженията, които се предлагат на плажната ивица са посочени в схема. Водноспасителната дейност и медицинското осигуряване са в съответствие с нормативните изисквания. Спасителните постове са 1бр., спасители - 2бр. с правоспособност и отличително облекло. Има плаващи знаци и обозначения за воден спорт. Плажът е оборудван с един медицински пункт, ръководен от лекари с правоспособност. На плажната ивица са осигурени 2бр. обществени тоалетни, 2бр. съблекални, 2бр. площадки с душове, . Почистването на плажа е ръчно – ежедневно. . |

Район на влияние върху водата за къпане

Описание на степента и потенциалните източници на замърсяване Канализационни зауствания на ВиК оператори В района на зоната за къпане няма зауствания на отпадъчни води. Отпадъчните води от жилищните сгради и хотелските комплекси, разположени близо до зоната за къпане, се заустват в централната канализация на гр.Поморие. Отпадъчните води от града се пречистват в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Поморие”, към която ще се изгради дълбоководно заустване на разстояние около 2000м. от зоната за къпане. Към настоящия момент заустването на пречистени отпадни води се извършва в точка с координати N 42° 34' 00" E 27° 36' 02". Индивидуални зауствания В района зоната за къпане няма разрешени индивидуални зауствания на отпадъчни води. Дифузно замърсяване от населените места Дъждовни канализации В западния край на зоната за къпане има зауствание на дъждовна канализация. Дъждовната вода от прилежащите територии се събира в отделни шахти, които я отвеждат към мястото на заустването – на запад от буната, извън зоната за къпане . Сама по себеси тази вода не крие риск от замърсяване на водите за къпане. Битовите отпадъци от плажа и населеното място се събират в контейнери, които се извозват периодично и не повлияват качествата на водите за къпане в зоната. Дифузно замърсяване от земеделски райони В района на плажа и зоната за къпане няма дерета и устия на реки, които да повлияват качествата на водите за къпане в зоната. Действия за предотвратяване на замърсяване Извод: От изградените обекти около плажа отпадъчните води се отвеждат към централната канализация на гр.Поморие и към момента тези обекти не крият риск за замърсяване на водите за къпане. Влияние върху качеството на водите за къпане може да окаже водата, която се влива от дъждовната канализация в Черно море при условие, че същата е замърсена преди това от нерегламентирано включване на отпадъчни води към нея и има благоприятни условия същата да достигне до зоната за къпане (чрез морски течения). Предложение за решение: Изграждането на нови сгради в населеното място да се съобразява с капацитетните възможности на изградената инфраструктура за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води. РИОСВ-Бургас извършва контрол на пречистените отпадъчни води на изход от ПСОВ”Поморие”. Периодично служители на Община Поморие да проверяват за нерегламентирани включвания на отпадни води към дъждовната канализация, като при нарушения информират РИОСВ-Бургас и БДЧР-Варна.

Начин на ползване на земята в района на влияние

| Водно тяло ( ВТ ) | Обща площ на 1.5- километровата ивица в границите на ВТ, km2 | Селскостопанска земя /само поливен тип земеделие/, km2 | % | Индустриален тип земеползване, km2 | % | Урбанизирани територии, km2 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG2BS000C1208 | 129 | 0.431 | 0.33 | 7.06 | 5.47 | 28.37 | 21.99 |

| Тип земеползване | Оценка на влиянието /точки/ | Забележка: |
| --- | --- | --- |
| BG2BS000C1208 |  |  |
| Селскостопанска земя | 0 | <10% |
| Индустриален тип земеползване | 0 | <10% |
| Урбанизирани територии | 1 | < 33% |

Корекционния коефициент за това водно тяло е равен на 1,25. Крайната стойност на индекса е 1,25, което означава, че дифузните източници имат слабо влияние върху качеството на водите.

Хидроложки характеристики на водата за къпане

| Средногодишни валежи във водосборната област | 500-550мм |
| --- | --- |
| Месец с най-много валежи | октомври |
| Месец с най-малко валежи | август |
| Месец с най-висок среден отток от водосборната област | октомври |
| Месец с най-нисък среден отток от водосборната област | август |

Информация за повърхностните водни обекти

|  | Название и код на района на речния басейн и подбасейн, в който са разположени водите за къпане |  |  | BG2000 – Черноморски басейнов район; крайбрежни морски води - водно тяло с код BG2BS000C1208 – от Поморие до Сарафово Типология: Водното тяло се отнася към тип плитки, умерено открити към вълнение води, със смесен дънен субстрат. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Други повърхностни водни обекти във водосборната област. |  |  | В района не са идентифицирани други повърхностни водни обекти, които могат да бъдат източник на замърсяване на зоната за къпане. |  |  |
|  |  |  |  | На изход от ПСОВ „Поморие” има точка за контрол на количеството и качеството на заустваните в Черно море пречистени отпадъчни води. Наблюдавани показатели са: общи физико-химични показатели, синтетични замърсители, приоритетни вещества, хидробиологични – биотичен индекс. Цялостна информация за проведения мониторинг се предоставя в „Годишен доклад за състоянието на водите в Черноморски басейнов район”, публикуван на сайта на БДЧР. Екологично и химично състояние От ПСОВ „Поморие” годишното заустено водно количество е: за 2009г. – 1 839 690м3.; за 2010г. – 2 246 661м3, за 2011г. - 2253960 м3. Годишен товар по показатели, т./год:; БПК5; общ азот; Общ фосфор. 2009г.; 10,24; 36,36; 1,91. 2010г.; 10,65; няма данни; 2,5. 2011г.; 8,43; 13,68; 1,06. Установени са отклонения само по показател “общ азот” за 2009г. За 2011г. посочените показатели са в границите на нормите. Екологично и химично състояние на крайбрежните морски води Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1208 за 2010г. е „лошо екологично състояние”. Няма данни за химичното състояние. Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1208 за 2011г. е умерено общо екологично състояние, като има тенденция към подобряване на същото. Като възможна причина може да се посочи преустановяването на заустването на отпадъчни води на някои от емитерите през 2011г. Няма данни за химичното състояние. Информация за качеството на водите в Черноморски басейнов район се публикува ежегодно на официалната интернет страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“. |
|  | Хидробиологичен мониторинг на крайбрежни морски води |  |  | Съгласно изискванията на Рамковата Директива за водите (РДВ) за оценката на екологичното състояние на крайбрежните морски води се извършва и хидробиологичен мониторинг на биологичните елементи за качество (БЕК), които включват - фитопланктон, макрофити и макрозообентос. Директивата поставя минимална честота на пробонабиранията, както следва: - Фитопланктон – 2 пъти годишно на период 6 месеца; - Макрофити – еднократно през летния сезон; - Макрозообентос – веднъж годишно. Програмата за биологичен мониторинг на крайбрежните води включва водно тяло с код BG2BS000C1208. Данните са от станции разположени в Несебър, Росенец и Сарафово. Оценката на състоянието на водното тяло за 2011г. е : по БЕК фитопланктон - умерено състояние; по БЕК макроводорасли и висши растения - умерено състояние; по БЕК макрозообентос - умерено състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2011г. чрез прилагане на принципа “one – out – all – out” е умерено общо екологично състояние. Оценката на състоянието на водното тяло за 2013г. е : по БЕК фитопланктон - умерено състояние; по БЕК макроводорасли и висши растения - добро състояние; по БЕК макрозообентос - лошо състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2013г. е лошо екологично състояние. |  |  |
|  | Обща информация за цианобактерии, фитопланктон и макроалги. |  | Еутрофикацията е увеличение на естествено протичащите в природата процеси на биологична продукция, предизвикано от повишени нива на нутриенти, обикновено компоненти на фосфора и азота. Обогатяването на водата с хранителни вещества е резултат от природни процеси, както и следствие от антропогенна дейност. Може да се прояви като видими цъфтежи на цианобактерии или водорасли, образуване на пяна, плаващи растителни и бентосни агрегации на макрофити. Основни източници за постъпване на нутриенти (азот, фосфор и др.) във водите са оттока от земната повърхност, ерозията, просмукването от наторени земеделски площи, отпадъчните води от бита и промишлеността. При наличие на благоприятни условия (светлина, температура и нутриенти) макроводораслите, фитопланктонът и цианобактериите могат да колонизират морските води. Те са естествени компоненти на сладки и морски води. Цианобактериите, определяни и като „синьо-зелени“ водорасли, са фотосинтезиращи прокариоти. Те са едни от най-древните организми на Земята. Подобно на алгите цианобактериите (Cyanophyta) съдържат пигмента хлорофил, чрез който осъществяват фотосинтеза. Пролиферацията на цианобактерии е определена като “натрупване на цианобактерии под формата на цъфтеж (blooms), петна (mats) или пяна (scum)”. Морските цианобактерии могат да предизвикат контактен дерматит, сърбеж и парене по кожата. Освен дермалната експозиция, като по-сериозен проблем се отбелязва възможното токсично действие при поглъщане или вдишване, което може да се прояви с абдоминални болки, гадене, повръщане, отпадналост, мехури по устата и кожата и дразнене на очите. Фитопланктонът представлява група от микроскопични автотрофни фотосинтезиращи организми в планктонното съобщество. При наличие на слънчева светлина превръща разтворените неорганични вещества в органични. Фитопланктонът е основата на хранителната верига във водните екосистеми и допринася за около половината от общото количество кислород, произвеждан от растителния свят. Постъпването във водите на големи количества нутриенти, води до дисбаланс в хранителната верига и бързо развитие на фитопланктонната биомаса, което може да доведе до цъфтежни количества и повишение концентрацията на токсини в клетките. Две групи алги от морския фитопланктон са известни, че произвеждат токсини опасни за здравето на човека. Тези алги са храна за филтриращите черупкови, зоопланктона и някои видове риби, които са вектор за хората - непостредствено или чрез по-високи нива на хранителната верига. Описани са пет синдрома на отравяне, свързани с консумацията на морска храна, контаминирана с водораслови токсини. Друга потенциална опасност са алергични реакции, които могат да бъдат провокирани при контакт на плуващите с голяма клетъчна маса на планктонни алги, както и инхалирането (например при сърфиране) на аерозол, съдържащ фрагменти от клетки и/или токсини от лизирани алги. Макроалгите са растения с многоклетъчно тяло (талус). Пролиферацията на макроалги, или така наречените „зелени приливи“, е нерядко явление в морски заливи и естуарии. Свързва се с обогатяването на водите с азот, тъй като той е основен лимитиращ фактор за макрофитите. Пролиферацията на макроалги касае по-скоро физическата безопасност на къпещите се. Натрупването на макроводорасли може да бъде причина за злополуки, като подхлъзване по скалите или “уплитане” на плувците. Значими количества макроалги могат да бъдат изтласкани на брега при силни приливи по време на сезона. В тези случаи рискът за здравето се свързва с неприятни усещания, предизвикани от гниенето на биомасата през летните месеци и емитирането на отблъскващ мирис или ефлуент. |  |  |  |
| Анализ на данните за зоната събрани до 2014г. |  | През годините от 2011г. до 2014г. анализите на водата в зоната за къпане са показали единични повишения на стойностите на микробиологичните показатели, но в рамките на нормите, посочени в Наредба №5 за управление качеството на водите за къпане. Водите в зоната за къпане се определят като „отлично-добро“ качество. |  |  |  |  |
|  | Друга информация със значение за водите за къпане |  |  |  |  |  |

| Информация за компетентните органи |  |
| --- | --- |
| Министерство на Здравеопазването Регионална здравна инспекция-Бургас Гр.Бургас, 8000 ул. „Александровска” №120 Тел. 056/ 807302 факс 056/ 816261 e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com | Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Черноморски район гр.Варна, 9000 ул. „Панагюрище” № 17 Тел.: 052/ 631447 Факс.: 052/ 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org site: www.bsbd.org |

Дата на последно преразглеждане на профила на водата за къпане: 30 април 2019г.

Дата на следващото преразглеждане на профила на водата за къпане:на база на данните от последните четири години.

Причини за преразглеждането: съгласно оценката и класификацията на водите за къпане и идентификацията на причините за замърсяване