ПРОФИЛ НА ЗОНА ЗА КЪПАНЕ

| Име на зоната за къпане | „Южен плаж гр.Черноморец” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация (ID) на водите за къпане | BG3412181178002023 |  |  |  |
| Местоположение на водите за къпане | GEOGRAPHIC |  | RIVER BASIN DISTRICTS OF THE BLACK SEA |  |
|  | REGION |  | SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA |  |
|  | PROVINCE |  | YUGOIZTOCHEN |  |
|  | COMMUNE |  | CHERNOMORETS |  |
|  | PRELEV |  | CHERNOMORETS - YUZHEN PLAZH |  |
| Граници на зоната за къпане в Черно море Плаж. Зона за къпане. Населено място. | 27° 39' 0" E |  |  | 42° 26' 0" N |
| Наименование на пункта за вземане на проби от водите за къпане. Географски координати. | Южен плаж гр.Черноморец - пред спасителен пост |  |  |  |
|  | ширина | N 42° 25' 44" |  |  |
|  | дължина | E 27° 38' 47" |  |  |

Прилежащи към зоната за къпане плажни ивици:

Плаж „Черноморец - юг”

| Оператор на плажа/ Концесионер: | „СИ БО ТРЕЙДИНГ” ЕООД |
| --- | --- |
| Адрес: | гр.Бургас, ул. „Княз Борис I“№18, бл.20, вх.1,ет.5 |
| Дължина на бреговата линия | 640 м. |
| Средна ширина на морския плаж | 57 м. (минимална – 33 м., максимална – 96 м.) |
| Структура на плажа | От общата площ (36700кв.м.)- 45% е активна пясъчна площ, 54% са дюни. Плажната ивица е от ситен пясък. |
| Местонахождение | В южната част на Черноморието на България, на около 4,5 км. западно от гр.Созопол и на около 1,5 км. южно от гр.Черноморец. |
| Зона около плажа. Граници. | На запад – земеделски земи, граница на урбанизирана територия; На североизток – морски плаж „Червенка”; На юг – морски плаж „Къмпинг Градина”; На изток - брегова линия на Черно море |
| Описание на морското дъно | В зоната за къпане има участъци със стръмен наклон на дъното и участъци с полегато дъно. Дъното на морския бряг е покрито с пясък и незначителни наслагвания от камъни. |
| Достъп до плажа | Достъпът до плажната ивица е чрез изградената улична мрежа и тротоари на населеното място (гр.Черноморец), които водят до хотели, хотелски комплекси и жилищни сгради, намиращи се на около 100-300м. от плажа. До плажната ивица се достига по второстепенен (неасфалтиран) път през земеделските земи и по пешеходни пътеки между хотелските комплекси. От областният център до гр.Черноморец има обществен междуградски транспорт. |
| Оценка броя на посетителите на плажа | Много по време на целия сезон. Активната плажна ивица е почти на 80% заета за периода 15.07 -30.08. |
| Съоръжения на плажа. Други дейности. | Удобствата и съоръженията, които се предлагат на плажната ивица са посочени в схема. Водноспасителната дейност и медицинското осигуряване са в съответствие с нормативните изисквания. На плажната ивица са осигурени обществени тоалетни – 11бр., площадки с душове и чешми с питейна вода – 5бр., съблекални – 5бр., кошчета за отпадъци, обекти за търговия с храни. Почистването на плажа е ежедневно ръчно. В зоната за къпане са обособени два коридора за воден спорт. Предлагат се водни колела, водни ски, джетове, водни атракции („банан”, „парашут” и др.). |

Плаж „Червенка”

| Оператор на плажа/ Концесионер: | „КАФЕ ГРАДИНА” ООД |
| --- | --- |
| Адрес: | гр.София, ж.к. „Манастирски ливади“ бл.27, вх.Б, ет.1 ап.3, община Столична |
| Дължина на бреговата линия | 460 м. |
| Средна ширина на морския плаж | 18 м. (минимална – 5 м., максимална – 30 м.) |
| Структура на плажа | Активната пясъчна площ е 5084 кв.м. Прилежащите терени са скали, които заемат около 70% от дължината на бреговата линия. Плажната ивица е от ситен пясък. |
| Местонахождение | В южната част на Черноморието на България, на около 4,5 км. западно от гр.Созопол и на около 1,5 км. южно от гр.Черноморец. |
| Зона около плажа. Граници. | На запад – земеделски земи; На североизток – граница на урбанизирана територия; На юг – морски плаж „Черноморец - юг”; На изток - брегова линия на Черно море |
| Описание на морското дъно | В зоната за къпане има участъци със стръмен наклон на дъното и участъци с полегато дъно. Дъното на морския бряг е покрито с пясък и значителни наслагвания от камъни и подводни скали. В североизточния край в зоната за къпане има останки от стар кей и табела за забрана къпането в района. |
| Достъп до плажа | Достъпът до плажната ивица е чрез изградената улична мрежа и тротоари на населеното място (гр.Черноморец), които водят до хотели, хотелски комплекси и жилищни сгради, намиращи се на около 100-300м. от плажа. До плажната ивица се достига по второстепенен (неасфалтиран) път през земеделските земи и по пешеходни пътеки между хотелските комплекси. От областният център до гр.Черноморец има обществен междуградски транспорт. |
| Оценка броя на посетителите на плажа | Много по време на целия сезон. Активната плажна ивица е почти на 70% заета за периода 15.07 -30.08. |
| Съоръжения на плажа. Други дейности. | Удобствата и съоръженията, които се предлагат на плажната ивица са посочени в схема. Водноспасителната дейност и медицинското осигуряване са в съответствие с нормативните изисквания. На плажната ивица са осигурени обществена тоалетна – 2бр., площадка с душове – 1бр., съблекални – 1бр., кошчета за отпадъци, обекти за търговия с храни – 1бр. Почистването на плажа е чрез машина. В зоната за къпане е обособен един коридор за воден спорт. Предлагат се водни колела, сърф, водни ски. |

Район на влияние върху водата за къпане

Описание на степента и потенциалните източници на замърсяване Канализационни зауствания на ВиК оператори Канализационната система на гр.Черноморец е смесена. Към момента отпадъчните води се отвеждат към ПСОВ Созопол за пречистване. Функцията на двете стари зауствания на отпадъчни води в Черно море (в района на залива „Вромос” на разстояние около 3-4 км. от централния плаж на гр.Черноморец и авариен изпускател на изградената канална помпена станция (КПС)) следва да отпадне. Аварийният преливник на новоизградената КПС до рибарското пристанище е заустен в морето извън зоната за къпане на 160 метра североизточно от рибарския пристан и на около 2 км. от южния плаж на гр. Черноморец. Индивидуални зауствания В района на плажа и зоната за къпане няма регистрирани индивидуални зауствания. От вилно селище „Свети Никола” чрез канална помпена станция (КПС) отпадъчните води се заустват в канализацията на гр.Черноморец. Отпадъчните води от някои хотелски комплекси се събират в изгребни ями и със специализиран транспорт се извозват до ПСОВ. Дифузно замърсяване от населените места Дъждовни канализации В района на плажа и зоната за къпане няма регистрирани зауствания на дъждовна канализация. Битовите отпадъци от плажа и курортната зона се събират в контейнери, които се извозват периодично и не повлияват качествата на водите за къпане в зоната. Дифузно замърсяване от земеделски райони В района на зоната за къпане няма устия на реки, които да повлияват качествата на водите за къпане. В средата на плаж „Черноморец – юг” зауства дере (с координати N 42° 25' 38,4" Е 27° 38' 43,2"), в което се събират водите от прилежащите горски и ливадни терени. Същото попива в пясъка, поради което няма видимо заустване в морето. В северния край на зоната за къпане има пристан за лодки. Същият е регистриран в ИАРА-Бургас. Лодкостоянката е извън зоната за къпане. Периодично се проверява за видимо замърсяване на водите. Действия за предотвратяване на замърсяване Извод: Основен замърсител на водите в зоната за къпане е канализацията и съоръженията за пречистване на отпадъчни води от сградите на вилна зона „Червенка”, които не са включени в централната канализационна мрежа. Проблеми може да има в следствие на голямото строителство, което е извършено през последните години, без да са съобразени капацитетните възможности на канализационната система. Разположеният до зоната за къпане пристан за лодки при определени условия (свързани с експлоатацията на лодките, морски течения и други) може да окаже влияние върху качеството на водите за къпане. При дъждовно време водата от прилежащите терени, която не попада в дъждовната канализация на в.з.Червенка, се стича свободно към плажната ивица и зоната за къпане. Същата може да окаже влияние върху качеството на водите, в зависимост от натоварването и с отпадъци. Предложение за решение: Изготвеният от Община Созопол проект на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) ”Созопол” вече е изпълнен. Отпадъчните води от гр.Созопол, гр. Черноморец и курортна зона в близост до тях се отвеждат и пречистват в ПСОВ „Созопол“. Проектирано е и е изградено дълбоководно заустване на ПСОВ – извън зоната за перспективно ползване на водите. Да се включат всички обекти в района, генериращи отпадъчни води, към изградената ПСОВ Созопол. През сезона се извършват проверки на разположените до брега обекти от служители на РЗИ-Бургас, РИОСВ-Бургас и БДЧР-Варна. Служители на кметството на гр. Черноморец да не допускат замърсяване на прилежащите към плажната ивица терени (улици, тротоари, частни терени, ливади и др.) с отпадъци, като извършват периодично проверки за чистотата на населеното място. РЗИ-Бургас също извършва проверки за чистотата на населеното място.

Начин на ползване на земята в района на влияние

| Водно тяло ( ВТ ) | Обща площ на 1.5- километровата ивица в границите на ВТ, km2 | Селскостопанска земя /само поливен тип земеделие/, km2 | % | Индустриален тип земеползване, km2 | % | Урбанизирани територии, km2 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG2BS000C1011 | 40 | 0.8261 | 2.06 | 0.47 | 1.18 | 7.96 | 19.90 |

| Тип земеползване | Оценка на влиянието /точки/ | Забележка: |
| --- | --- | --- |
| BG2BS000C1011 |  |  |
| Селскостопанска земя | 0 | <10% |
| Индустриален тип земеползване | 0 | <10% |
| Урбанизирани територии | 0 | < 33% |

Крайната стойност на индекса е 0 (нула), което означава, че дифузните източници не оказват влияние върху състоянието на водното тяло.

Хидроложки характеристики на водата за къпане

| Средногодишни валежи във водосборната област | 500-550мм |
| --- | --- |
| Месец с най-много валежи | октомври |
| Месец с най-малко валежи | август |
| Месец с най-висок среден отток от водосборната област | октомври |
| Месец с най-нисък среден отток от водосборната област | август |

Информация за повърхностните водни обекти

| Название и код на района на речния басейн и подбасейн, в който са разположени водите за къпане |  | BG2000 – Черноморски басейнов район; крайбрежни морски води - водно тяло с код BG2BS000C1011 –от нос "Акин" до нос "Маслен нос" Типология: Водното тяло се отнася към тип плитки, умерено открити към вълнение води, с пясъчен субстрат. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Други повърхностни водни обекти във водосборната област. |  | В района не са идентифицирани повърхностни водни тела, които могат да окажат влияние върху качеството на водите за къпане. Екологично и химично състояние на крайбрежните морски води Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1011 за 2010г. е „лошо екологично състояние”. Няма данни за химичното състояние. Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1011 за 2011г. е умерено общо екологично състояние, като има тенденция към подобряване на същото. Няма данни за химичното състояние. Очертава се тенденция към подобряване на състоянието на водното тяло. Информация за качеството на водите в Черноморски басейнов район се публикува ежегодно на официалната интернет страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“. |  |
| Хидробиологичен мониторинг на крайбрежни морски води |  | Съгласно изискванията на Рамковата Директива за водите (РДВ) за оценката на екологичното състояние на крайбрежните морски води се извършва и хидробиологичен мониторинг на биологичните елементи за качество (БЕК), които включват - фитопланктон, макрофити и макрозообентос. Директивата поставя минимална честота на пробонабиранията, както следва: - Фитопланктон – 2 пъти годишно на период 6 месеца; - Макрофити – еднократно през летния сезон; - Макрозообентос – веднъж годишно. Програмата за биологичен мониторинг на крайбрежните води включва водно тяло с код BG2BS000C1011. Данните са от станция Созопол. Оценката на състоянието на водното тяло за 2011г. е : по БЕК фитопланктон - умерено състояние; по БЕК макроводорасли и висши растения - умерено състояние; по БЕК макрозообентос - добро състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2011г. чрез прилагане на принципа “one – out – all – out” е умерено общо екологично състояние . Оценката на състоянието на водното тяло за 2013г. е : по БЕК фитопланктон - умерено състояние; по БЕК макроводорасли и висши растения – много добро състояние; по БЕК макрозообентос - лошо състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2013г. е лошо екологично състояние. |  |
| Обща информация за цианобактерии, фитопланктон и макроалги. |  | Еутрофикацията е увеличение на естествено протичащите в природата процеси на биологична продукция, предизвикано от повишени нива на нутриенти, обикновено компоненти на фосфора и азота. Обогатяването на водата с хранителни вещества е резултат от природни процеси, както и следствие от антропогенна дейност. Може да се прояви като видими цъфтежи на цианобактерии или водорасли, образуване на пяна, плаващи растителни и бентосни агрегации на макрофити. Основни източници за постъпване на нутриенти (азот, фосфор и др.) във водите са оттока от земната повърхност, ерозията, просмукването от наторени земеделски площи, отпадъчните води от бита и промишлеността. При наличие на благоприятни условия (светлина, температура и нутриенти) макроводораслите, фитопланктонът и цианобактериите могат да колонизират морските води. Те са естествени компоненти на сладки и морски води. Цианобактериите, определяни и като „синьо-зелени“ водорасли, са фотосинтезиращи прокариоти. Те са едни от най-древните организми на Земята. Подобно на алгите цианобактериите (Cyanophyta) съдържат пигмента хлорофил, чрез който осъществяват фотосинтеза. Пролиферацията на цианобактерии е определена като “натрупване на цианобактерии под формата на цъфтеж (blooms), петна (mats) или пяна (scum)”. Морските цианобактерии могат да предизвикат контактен дерматит, сърбеж и парене по кожата. Освен дермалната експозиция, като по-сериозен проблем се отбелязва възможното токсично действие при поглъщане или вдишване, което може да се прояви с абдоминални болки, гадене, повръщане, отпадналост, мехури по устата и кожата и дразнене на очите. Фитопланктонът представлява група от микроскопични автотрофни фотосинтезиращи организми в планктонното съобщество. При наличие на слънчева светлина превръща разтворените неорганични вещества в органични. Фитопланктонът е основата на хранителната верига във водните екосистеми и допринася за около половината от общото количество кислород, произвеждан от растителния свят. Постъпването във водите на големи количества нутриенти, води до дисбаланс в хранителната верига и бързо развитие на фитопланктонната биомаса, което може да доведе до цъфтежни количества и повишение концентрацията на токсини в клетките. Две групи алги от морския фитопланктон са известни, че произвеждат токсини опасни за здравето на човека. Тези алги са храна за филтриращите черупкови, зоопланктона и някои видове риби, които са вектор за хората - непостредствено или чрез по-високи нива на хранителната верига. Описани са пет синдрома на отравяне, свързани с консумацията на морска храна, контаминирана с водораслови токсини. Друга потенциална опасност са алергични реакции, които могат да бъдат провокирани при контакт на плуващите с голяма клетъчна маса на планктонни алги, както и инхалирането (например при сърфиране) на аерозол, съдържащ фрагменти от клетки и/или токсини от лизирани алги. Макроалгите са растения с многоклетъчно тяло (талус). Пролиферацията на макроалги, или така наречените „зелени приливи“, е нерядко явление в морски заливи и естуарии. Свързва се с обогатяването на водите с азот, тъй като той е основен лимитиращ фактор за макрофитите. Пролиферацията на макроалги касае по-скоро физическата безопасност на къпещите се. Натрупването на макроводорасли може да бъде причина за злополуки, като подхлъзване по скалите или “уплитане” на плувците. Значими количества макроалги могат да бъдат изтласкани на брега при силни приливи по време на сезона. В тези случаи рискът за здравето се свързва с неприятни усещания, предизвикани от гниенето на биомасата през летните месеци и емитирането на отблъскващ мирис или ефлуент. Проведеното през активния сезон на две последователни години (август 2012г. и август 2013г.) проучване от НЦОЗА-София на водите за къпане в зоната за къпане, показва отсъствието на цианобактерии, респ. потенциал за масовото им развитие в крайбрежната зона, което е индикация за отсъствие на свързан здравен риск за къпещите се. Морският фитопланктон е представен бедно, с пълно отсъствие на клетки в някои от участъците. В зоната за къпане е установено слабо развито фитопланктонно съобщество, както в качествено отношение, така и в количествено, което не е свързано със здравен риск. Нормално развитие на макроводорасли. |  |
| Анализ на данните за зоната събрани до 2014г. | През годините до 2014г. анализите на водата в зоната за къпане са показвали повишение на стойностите на микробиологичните показатели в рамките на нормите посочени в Наредба №5 за управление качеството на водите за къпане.. Повишения на стойностите на показателите са установени в периода от 11 юли до 30 август когато е най- висока температурата на въздуха и водата, има най-много къпещи се в морето и плаване с лодки и други водни атракции, което благоприятства развитието на микро- и макроорганизми. В този период канализационната мрежа на града е натоварена, което може да е причина за завишаване стойностите на показателите. Водите в зоната за къпане се определят като „задоволително“ качество. |  |  |
| Описание на действията, които се предприемат от РЗИ-Бургас за предотвратяване излагането на къпещите се на риск за здравето при замърсяване на водата |  | При констатирани наднормени стойности или стойности на микробиологично замърсяване над "обичайните"(средните) за дадена зона се подава информация до МЗ. 1.До 24 часа се вземат още две проби - една в утвърдения пункт за вземане на проби и една в близост до предполагаемия източник на замърсяване. 2.Извършване на проверка и оглед на място за наличие на видимо замърсяване с цел установяване източника на замърсяването. При установени стойности при повторните проби, съответстващи на обичайните за дадена зона.; При установени наднормени стойности в повторените проби и констатиране на първоизточника на замърсяването се издава заповед за временно спиране къпането в зоната за къпане.. Анализ на причините довели до моментното замърсяване и предприемане на мерки за предотвратяване на последващи отклонения.; Анализ на причините довели до моментното замърсяване и предприемане на мерки за предотвратяване на последващи отклонения.. Информират се БДЧР - Варна, РИОСВ - Бургас, Областния управител на Област Буртас, кмета на Общината и ползвателя на плажа за предприемане на действия и мерки по компетентност. Информиране на населението: 1 Чрез поставяне на информационна табела на временната забрана на къпането; 2.Чрез националните медии; 3.Чрез официалния сайт на РЗИ - Бургас. Забраната в зоната за къпане се отменя след установяване на два последователни анализа, съответстващи на стойностите, обичайни за дадена зона. |
| Друга информация със значение за водите за къпане |  |  |  |

| Информация за компетентните органи |  |
| --- | --- |
| Министерство на Здравеопазването Регионална здравна инспекция-Бургас Гр.Бургас, 8000 ул. „Александровска” №120 Тел. 056/ 807302 факс 056/ 816261 e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com | Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Черноморски район гр.Варна, 9000 ул. „Панагюрище” № 17 Тел.: 052/ 631447 Факс.: 052/ 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org site: www.bsbd.org |

Дата на последно преразглеждане на профила на водата за къпане: 30 април 2019г.

Дата на следващото преразглеждане на профила на водата за къпане:на база на данните от последните четири години.

Причини за преразглеждането: съгласно оценката и класификацията на водите за къпане и идентификацията на причините за замърсяване