ПРОФИЛ НА ЗОНА ЗА КЪПАНЕ

| Име на зоната за къпане | Плаж "Арапя" гр.Царево |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация (ID) на водите за къпане | BG3411348619002039 |  |  |  |
| Местоположение на водите за къпане | GEOGRAPHIC | RIVER BASIN DISTRICTS OF THE BLACK SEA |  |  |
|  | REGION | SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA |  |  |
|  | PROVINCE | YUGOIZTOCHEN |  |  |
|  | COMMUNE | TSAREVO |  |  |
|  | PRELEV | PLAZH ARAPYA |  |  |
| Граници на зоната за къпане в Черно море Плаж. Зона за къпане. Населено място. | 27° 50' 0" E |  |  | 42° 11' 0" N |
| Наименование на пункта за вземане на проби от водите за къпане. Географски координати. | Плаж "Арапя" гр.Царево - средата на плажа |  |  |  |
|  | ширина |  | N 42° 11' 20" |  |
|  | дължина |  | E 27° 50' 14" |  |

Прилежащи към зоната за къпане плажни ивици:

Плаж "Арапя" гр.Царево

| Оператор на плажа/ Концесионер: | „Аспикор” ООД |
| --- | --- |
| Адрес: | гр.Пловдив,ул.“Георги Бенковски“№34 |
| Дължина на бреговата линия | 415м. |
| Средна ширина на морския плаж | 77м. ( минимална - 14м., максимална - 150м.) |
| Структура на плажа | Плажната ивица е от пясък, като на места до скалите има наслагвания от камъни. Общата площ на плажната ивица е приблизително 32200 кв.м., от която 51% е активна пясъчна площ, 33% са дюни, останалите площи са заети от скали и други. |
| Местонахождение | В южната част на Черноморието на България, на около 2км. северно от гр.Царево, в залив „Арапя”. |
| Зона около плажа. Граници. | На изток - брегова линия на Черно море; На запад – гори, мера и обривист бряг; На север - скалист бряг, ливади, територия на хотели и къмпинги; На юг – река, скалист и обривист бряг, хълмисти полета. От югозапад към зоната за къпане тече малка река, която се влива в Черно море в южния край на зоната за къпане. |
| Описание на морското дъно | Зоната за къпане е с полегат бряг. Морското дъно е покрито с пясък, в двата края има скали. |
| Достъп до плажа | Достъпността до плажната ивица е по пътеки през ливадите, гората и скалистия бряг и по асфалтиран път между хотелите. Има междуградски транспорт до гр.Царево. |
| Оценка броя на посетителите на плажа | Много само в почивни дни и празници. |
| Съоръжения на плажа. Други дейности. | Удобствата и съоръженията, които се предлагат на плажната ивица са посочени в схема. Водноспасителната дейност и медицинското осигуряване са в съответствие с нормативните изисквания. Спасителните постове са 4бр., спасители - 8бр. с правоспособност и отличително облекло. Поставени са плаващи знаци, информационни източници и предупреждения за безопасност. Плажът е оборудван с един медицински пункт, ръководен от лекар. Близо до плажа има заведение за обществено хранене, хотели и един къмпинг. На плажната ивица са осигурени 2бр. обществени тоалетни, 2бр. съблекални, 2бр. площадки с душове, чешми с питейна вода, кошчета за отпадъци. Почистването е ежедневно – ръчно и с машина. Има условия за паркиране на превозни средства. В зоната за къпане има обособени три коридора за моторни и безмоторни водни спортове, като се предлагат водни колела, джетове, сърф и водни атракции (тип „банан” и други). |

Район на влияние върху водата за къпане

Описание на степента и потенциалните източници на замърсяване Канализационни зауствания на ВиК оператори В района на плажа и зоната за къпане няма регистрирани канализационни зауствания. Всички отпадъчни води от района се събират в канална помпена станция (КПС) ”Арапя” и се претласкват към ПСОВ ”Царево” за пречистване. Индивидуални зауствания В района на плажа и зоната за къпане няма регистрирани индивидуални зауствания. Дифузно замърсяване от населените места Дъждовни канализации В района на плажа и зоната за къпане няма регистрирани зауствания на дъждовна канализация Битовите отпадъци от плажа и курортната зона се събират в контейнери, които се извозват периодично и не повлияват качествата на водите за къпане в зоната. Дифузно замърсяване от земеделски райони В южния край на зоната за къпане зауства малка река, която е малко водно тяло. Териториите, през които преминава са предимно горски терени и ливади. Съществува минимален риск в нея да се осъществява нерегламентирано заустване на отпадъчни води от жилищни сгради и други обекти, които са разположени по брега на същата. Действия за предотвратяване на замърсяване Извод: Влияние върху качеството на водите в зоната за къпане може да окаже строителството на обекти, генериращи отпадъчни води, без да е съобразено изграждането на съоръжения за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води. Предложение за решение: Да не се разрешава в района строителство на нови, разширение или модернизация на обекти, генериращи отпадъчни води, без да има съоръжения за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води. През сезона се извършват проверки на разположените до брега обекти от служители на РЗИ-Бургас, РИОСВ-Бургас и БДЧР-Варна. РЗИ-Бургас също извършва проверки за чистотата на плажа.

Начин на ползване на земята в района на влияние

| Водно тяло ( ВТ ) | Обща площ на 1.5- километровата ивица в границите на ВТ, km2 | Селскостопанска земя /само поливен тип земеделие/, km2 | % | Индустриален тип земеползване, km2 | % | Урбанизирани територии, km2 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG2BS000C1012 | 80 | 0.55 | 0.69 | 0.28 | 0.35 | 10.33 | 12.91 |

| Тип земеползване | Оценка на влиянието /точки/ | Забележка: |
| --- | --- | --- |
| BG2BS000C1012 |  |  |
| Селскостопанска земя | 0 | <10% |
| Индустриален тип земеползване | 0 | <10% |
| Урбанизирани територии | 0 | < 33% |

Крайната стойност на индекса е 0 (нула), което означава, че дифузните източници не оказват влияние върху състоянието на водното тяло.

Хидроложки характеристики на водата за къпане

| Средногодишни валежи във водосборната област | 650-700мм |
| --- | --- |
| Месец с най-много валежи | декември |
| Месец с най-малко валежи | август |
| Месец с най-висок среден отток от водосборната област | декември |
| Месец с най-нисък среден отток от водосборната област | август |

Информация за повърхностните водни обекти

| Название и код на района на речния басейн и подбасейн, в който са разположени водите за къпане | BG2000 – Черноморски басейнов район; крайбрежни морски води - водно тяло с код BG2BS000C1012 –от нос "Маслен нос" до устието на река "Резовска"<30 м. Типология: Водното тяло се отнася към тип плитки, умерено открити към вълнение води, със смесен субстрат. |
| --- | --- |
| Други повърхностни водни обекти във водосборната област. | В южния край на зоната за къпане в Черно море зауства малка река Същата е твърде малък воден обект и не е определена като самостоятелно водно тяло по смисъла на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. Поради тази причина реката не е обхваната от мрежата за мониторинг на екологичното и химичното състоянието на речната вода. Екологично и химично състояние на крайбрежните морски води Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1012 за 2010г. е „добро екологично състояние”. Няма данни за химичното състояние. Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1012 за 2011г. е умерено общо екологично състояние. Няма данни за химичното състояние. Информация за качеството на водите в Черноморски басейнов район се публикува ежегодно на официалната интернет страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“. |
| Хидробиологичен мониторинг на крайбрежни морски води | Съгласно изискванията на Рамковата Директива за водите (РДВ) за оценката на екологичното състояние на крайбрежните морски води се извършва и хидробиологичен мониторинг на биологичните елементи за качество (БЕК), които включват - фитопланктон, макрофити и макрозообентос. Директивата поставя минимална честота на пробонабиранията, както следва: - Фитопланктон – 2 пъти годишно на период 6 месеца; - Макрофити – еднократно през летния сезон; - Макрозообентос – веднъж годишно. Програмата за биологичен мониторинг на крайбрежните води включва водно тяло с код BG2BS000C1012. Данните са от станциите Варвара и Велека. Оценката на състоянието на водното тяло за 2011г. е : по БЕК фитопланктон - умерено състояние; по БЕК макроводорасли и висши растения – много добро състояние; по БЕК макрозообентос - добро състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2011г. чрез прилагане на принципа “one – out – all – out” е умерено общо екологично състояние. Оценката на състоянието на водното тяло за 2013г. е : по БЕК фитопланктон - добро състояние; по БЕК макроводорасли и висши растения – много добро състояние; по БЕК макрозообентос - добро състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2013г. е добро екологично състояние. |
| Обща информация за цианобактерии, фитопланктон и макроалги. | Еутрофикацията е увеличение на естествено протичащите в природата процеси на биологична продукция, предизвикано от повишени нива на нутриенти, обикновено компоненти на фосфора и азота. Обогатяването на водата с хранителни вещества е резултат от природни процеси, както и следствие от антропогенна дейност. Може да се прояви като видими цъфтежи на цианобактерии или водорасли, образуване на пяна, плаващи растителни и бентосни агрегации на макрофити. Основни източници за постъпване на нутриенти (азот, фосфор и др.) във водите са оттока от земната повърхност, ерозията, просмукването от наторени земеделски площи, отпадъчните води от бита и промишлеността. При наличие на благоприятни условия (светлина, температура и нутриенти) макроводораслите, фитопланктонът и цианобактериите могат да колонизират морските води. Те са естествени компоненти на сладки и морски води. Цианобактериите, определяни и като „синьо-зелени“ водорасли, са фотосинтезиращи прокариоти. Те са едни от най-древните организми на Земята. Подобно на алгите цианобактериите (Cyanophyta) съдържат пигмента хлорофил, чрез който осъществяват фотосинтеза. Пролиферацията на цианобактерии е определена като “натрупване на цианобактерии под формата на цъфтеж (blooms), петна (mats) или пяна (scum)”. Морските цианобактерии могат да предизвикат контактен дерматит, сърбеж и парене по кожата. Освен дермалната експозиция, като по-сериозен проблем се отбелязва възможното токсично действие при поглъщане или вдишване, което може да се прояви с абдоминални болки, гадене, повръщане, отпадналост, мехури по устата и кожата и дразнене на очите. Фитопланктонът представлява група от микроскопични автотрофни фотосинтезиращи организми в планктонното съобщество. При наличие на слънчева светлина превръща разтворените неорганични вещества в органични. Фитопланктонът е основата на хранителната верига във водните екосистеми и допринася за около половината от общото количество кислород, произвеждан от растителния свят. Постъпването във водите на големи количества нутриенти, води до дисбаланс в хранителната верига и бързо развитие на фитопланктонната биомаса, което може да доведе до цъфтежни количества и повишение концентрацията на токсини в клетките. Две групи алги от морския фитопланктон са известни, че произвеждат токсини опасни за здравето на човека. Тези алги са храна за филтриращите черупкови, зоопланктона и някои видове риби, които са вектор за хората - непостредствено или чрез по-високи нива на хранителната верига. Описани са пет синдрома на отравяне, свързани с консумацията на морска храна, контаминирана с водораслови токсини. Друга потенциална опасност са алергични реакции, които могат да бъдат провокирани при контакт на плуващите с голяма клетъчна маса на планктонни алги, както и инхалирането (например при сърфиране) на аерозол, съдържащ фрагменти от клетки и/или токсини от лизирани алги. Макроалгите са растения с многоклетъчно тяло (талус). Пролиферацията на макроалги, или така наречените „зелени приливи“, е нерядко явление в морски заливи и естуарии. Свързва се с обогатяването на водите с азот, тъй като той е основен лимитиращ фактор за макрофитите. Пролиферацията на макроалги касае по-скоро физическата безопасност на къпещите се. Натрупването на макроводорасли може да бъде причина за злополуки, като подхлъзване по скалите или “уплитане” на плувците. Значими количества макроалги могат да бъдат изтласкани на брега при силни приливи по време на сезона. В тези случаи рискът за здравето се свързва с неприятни усещания, предизвикани от гниенето на биомасата през летните месеци и емитирането на отблъскващ мирис или ефлуент. Проведеното през активния сезон на две последователни години (август 2012г. и август 2013г.) проучване от НЦОЗА-София на водите за къпане в зона за къпане, показва отсъствието на цианобактерии, респ. потенциал за масовото им развитие в крайбрежната зона, което е индикация за отсъствие на свързан здравен риск за къпещите се. Морският фитопланктон е представен бедно, с пълно отсъствие на клетки в някои от участъците. Около Плаж Арапя гр. Царево е установено наличие на цъфтеж на Platymonas arnoldii или присъствието му като доминиращ вид в проби само през първата година на проучването (2012г.). Platymonas arnoldii е представител на зелените микроводорасли, за който в литературата не бяха намерени данни, свързани с неблагоприятни здравни ефекти и/или токсинообразуване. В зоната за къпане е установено слабо развито фитопланктонно съобщество, както в качествено отношение, така и в количествено, което не е свързано със здравен риск. Нормално развитие на макроводорасли. |
| Анализ на данните за зоната събрани до 2014г. | През годините от 2011г. до 2014г. анализите на водата в зоната за къпане са показали единични повишения на стойностите на микробиологичните показатели, но в рамките на нормите, посочени в Наредба №5 за управление качеството на водите за къпане. Водите в зоната за къпане се определят като „добро-отлично“ качество. |
| Описание на действията, които се предприемат от РЗИ-Бургас за предотвратяване излагането на къпещите се на риск за здравето при замърсяване на водата | При констатирани наднормени стойности или стойности на микробиологично замърсяване над "обичайните"(средните) за дадена зона се подава информация до МЗ. 1.До 24 часа се вземат още две проби - една в утвърдения пункт за вземане на проби и една в близост до предполагаемия източник на замърсяване. 2.Извършване на проверка и оглед на място за наличие на видимо замърсяване с цел установяване източника на замърсяването. При установени стойности при повторните проби, съответстващи на обичайните за дадена зона.; При установени наднормени стойности в повторените проби и констатиране на първоизточника на замърсяването се издава заповед за временно спиране къпането в зоната за къпане.. Анализ на причините довели до моментното замърсяване и предприемане на мерки за предотвратяване на последващи отклонения.; Анализ на причините довели до моментното замърсяване и предприемане на мерки за предотвратяване на последващи отклонения.. Информират се БДЧР - Варна, РИОСВ - Бургас, Областния управител на Област Буртас, кмета на Общината и ползвателя на плажа за предприемане на действия и мерки по компетентност. Информиране на населението: 1 Чрез поставяне на информационна табела на временната забрана на къпането; 2.Чрез националните медии; 3.Чрез официалния сайт на РЗИ - Бургас. Забраната в зоната за къпане се отменя след установяване на два последователни анализа, съответстващи на стойностите, обичайни за дадена зона. |
| Друга информация със значение за водите за къпане |  |

| Информация за компетентните органи |  |
| --- | --- |
| Министерство на Здравеопазването Регионална здравна инспекция-Бургас Гр.Бургас, 8000 ул. „Александровска” №120 Тел. 056/ 807302 факс 056/ 816261 e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com | Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Черноморски район гр.Варна, 9000 ул. „Панагюрище” № 17 Тел.: 052/ 631447 Факс.: 052/ 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org site: www.bsbd.org |

Дата на последно преразглеждане на профила на водата за къпане: 30 април 2019г.

Дата на следващото преразглеждане на профила на водата за къпане:на база на данните от последните четири години.

Причини за преразглеждането: съгласно оценката и класификацията на водите за къпане и идентификацията на причините за замърсяване