ПРОФИЛ НА ЗОНА ЗА КЪПАНЕ

| Име на зоната за къпане | Плаж „Росенец-север“,парк Росенец,община Бургас |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация (ID) на водите за къпане | BG3410407079002049 |  |  |  |
| Местоположение на водите за къпане | GEOGRAPHIC |  | RIVER BASIN DISTRICTS OF THE BLACK SEA |  |
|  | REGION |  | SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA |  |
|  | PROVINCE |  | YUGOIZTOCHEN |  |
|  | COMMUNE |  | BURGAS |  |
|  | PRELEV |  | PARK ROSENEC |  |
| Наименование на пункта за вземане на проби от водите за къпане. Географски координати. |  | Плаж“Росенец-север“-пред медицинския пункт |  |  |
|  |  | ширина |  | N 42° 27' 216" |
|  |  | дължина |  | E 27° 32' 885" |

Прилежащи към зоната за къпане плажни ивици:

Плаж „Росенец - север”

| Оператор на плажа/ Концесионер: | „Хермес Солар“-ООД |
| --- | --- |
| Адрес: | Гр.София,район Връбница,ул.“Янаки Моллов“№1,община Столична |
| Дължина на бреговата линия | 411 м. |
| Средна ширина на морския плаж | 20 м. (минимална - 10м., максимална - 30м.) |
| Структура на плажа | Плажната ивица е съставена от пясък. Общата площ на плажа е приблизително 9226 кв.м. Същата се явява почти на 100% активна пясъчна площ. Има изградени обекти на инфраструктурата:ЗОХ,съблекални и тоалетни. |
| Местонахождение | В южната част на Черноморието на България, на юг от гр.Бургас, в парк“Росенец“. |
| Зона около плажа. Граници. | На североизток – брегова линия на Черно море; На югозапад – мера и храсти; На северозапад - скали; На югоизток – скали. |
| Описание на морското дъно | Зоната за къпане е с полегат бряг. Дъното на морския бряг е покрито с пясък . |
| Достъп до плажа | Има градски транспорт от центъра на гр.Бургас до парк „Росенец”. Достъпността е посредством изграден път, преминаващ през гора до плажната ивица. Паркирането на моторни превозни средства е на паркинг. |
| Оценка броя на посетителите на плажа | Няколко само в почивните дни и празниците. |
| Съоръжения на плажа. Други дейности. | На плажната ивица има изграден медицински пункт,поставени са две химически тоалетни и две сглобяеми тоалетни,2 душови площадки и 4 съблекални.Има 4 спасителни поста с 9 спасители,които са със заверени карти за годината.. |

Район на влияние върху водата за къпане

Описание на степента и потенциалните източници на замърсяване Канализационни зауствания на ВиК оператори В района на зоната за къпане няма разрешени зауствания на отпадни води,които да повлияват на качеството на водите за къпане в зоната.. Индивидуални зауствания . Непосредствено до зоната е пристанището на нефтобаза “Росенец”. При товаро-разтоварните операции се използват специални системи за припомпване, при което не се допуска замърсяване с нефтопродукти на морската вода. Дифузно замърсяване от населените места Дъждовна канализация не се влива в морските води на зоната. Битовите отпадъци от плажа се събират в контейнери, които се извозват периодично и не повлияват качествата на водите за къпане в зоната. Дифузно замърсяване от земеделски райони В района на плажа и зоната за къпане няма дерета и устия на реки, които да повлияват качествата на водите за къпане в зоната. Действия за предотвратяване на замърсяване Извод: Замърсяване на водите в зоната за къпане може да се получи от дифузни източници, които не са обхванати от канализация, основно обекти разположени на плажната ивица или близо до нея. ". Разположените около зоната за къпане пристанище Бургас и пристанище на нефтобаза "Росенец" при определени условия ( свързани с експлоатацията на съораженията, морски течения и други) могат да окажат влияние върху качеството на водите за къпане. През последните години няма сигнали за замърсяване в този район.

Начин на ползване на земята в района на влияние

| Водно тяло ( ВТ ) | Обща площ на 1.5- километровата ивица в границите на ВТ, km2 | Селскостопанска земя /само поливен тип земеделие/, km2 | % | Индустриален тип земеползване, km2 | % | Урбанизирани територии, km2 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG2BS000C1308 | 129 | 0.431 | 0.33 | 7.06 | 5.47 | 28.37 | 21.99 |

| Тип земеползване | Оценка на влиянието /точки/ | Забележка: |
| --- | --- | --- |
| BG2BS000C1308 |  |  |
| Селскостопанска земя | 0 | <10% |
| Индустриален тип земеползване | 0 | <10% |
| Урбанизирани територии | 1 | < 33% |

Корекционния коефициент за това водно тяло е равен на 1,25. Крайната стойност на индекса е 1,25, което означава, че дифузните източници имат слабо влияние върху качеството на водите.

Хидроложки характеристики на водата за къпане

| Средногодишни валежи във водосборната област | 550-600мм |
| --- | --- |
| Месец с най-много валежи | юни |
| Месец с най-малко валежи | август |
| Месец с най-висок среден отток от водосборната област | юни |
| Месец с най-нисък среден отток от водосборната област | август |

Информация за повърхностните водни обекти

|  | Название и код на района на речния басейн и подбасейн, в който са разположени водите за къпане |  |  | BG2000 – Черноморски басейнов район; крайбрежни морски води - водно тяло с код BG2BS000C1308 –Южен Бургаски залив < 30 м. Типология: Водното тяло се отнася към тип плитки, умерено открити към вълнение води, със смесен дънен субстрат. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Други повърхностни водни обекти във водосборната област. |  |  | В района не са идентифицирани други повърхностни водни обекти, които могат да бъдат източник на замърсяване на зоната за къпане. В близост до зоната за къпане е разположен „Лукойл Нефтохим Бургас,АД-Нефтен Терминал“Росенец“ което би могло да оказва известно влияние върху качеството на водите за къпане. В акваторията на пристанището няма пунктове за мониторинг и не може да се направим оценка на това има или не въздействие и колко значително е то. Екологично и химично състояние на крайбрежните морски води Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1308 за 2017г. е „умерено екологично състояние”. Няма данни за химичното състояние. Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C1308 за 2018г. е лошо екологично състояние, като има тенденция за влошаване на състоянието на водното тяло.. Няма данни за химичното състояние. Информация за качеството на водите в Черноморски басейнов район се актуализира ежегодно на официалната интернет страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“. |  |  |
|  | Хидробиологичен мониторинг на крайбрежни морски води |  |  | Съгласно изискванията на Рамковата Директива за водите (РДВ) за оценката на екологичното състояние на крайбрежните морски води се извършва и хидробиологичен мониторинг на биологичните елементи за качество (БЕК), които включват - фитопланктон, макрофити и макрозообентос. Директивата поставя минимална честота на пробонабиранията, както следва: - Фитопланктон – 2 пъти годишно на период 6 месеца; - Макрофити – еднократно през летния сезон; - Макрозообентос – веднъж годишно. Програмата за биологичен мониторинг на крайбрежните води включва водно тяло с код BG2BS000C1308. Данните са от 5 станции с код и наименование,както следва: BG2BS00000MS011“Росенец“; BG2BS00000MS010“Сарафово“; BG2BS00MPHMS011“Крайморие“; BG2BS00MPHMS012“Ченгене скеле“; BG2BS00MPHMS114“Преди нос Форос(Мандра) Оценката на състоянието на водното тяло за 2017г. е: по БЕК фитопланктон - добро състояние; по БЕК макроводорасли и висши растения - умерено състояние; по БЕК макрозообентос - добро състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2017г. чрез прилагане на принципа “one – out – all – out” е умерено общо екологично състояние. Оценката на състоянието на водното тяло за 2018г. е: по БЕК фитопланктон – не е извършван мониторинг; по БЕК макроводорасли и висши растения - лошо състояние; по БЕК макрозообентос - лошо състояние. Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2018г. е лошо екологично състояние. |  |  |
|  | Обща информация за цианобактерии, фитопланктон и макроалги. |  | Еутрофикацията е увеличение на естествено протичащите в природата процеси на биологична продукция, предизвикано от повишени нива на нутриенти, обикновено компоненти на фосфора и азота. Обогатяването на водата с хранителни вещества е резултат от природни процеси, както и следствие от антропогенна дейност. Може да се прояви като видими цъфтежи на цианобактерии или водорасли, образуване на пяна, плаващи растителни и бентосни агрегации на макрофити. Основни източници за постъпване на нутриенти (азот, фосфор и др.) във водите са оттока от земната повърхност, ерозията, просмукването от наторени земеделски площи, отпадъчните води от бита и промишлеността. При наличие на благоприятни условия (светлина, температура и нутриенти) макроводораслите, фитопланктонът и цианобактериите могат да колонизират морските води. Те са естествени компоненти на сладки и морски води. Цианобактериите, определяни и като „синьо-зелени“ водорасли, са фотосинтезиращи прокариоти. Те са едни от най-древните организми на Земята. Подобно на алгите цианобактериите (Cyanophyta) съдържат пигмента хлорофил, чрез който осъществяват фотосинтеза. Пролиферацията на цианобактерии е определена като “натрупване на цианобактерии под формата на цъфтеж (blooms), петна (mats) или пяна (scum)”. Морските цианобактерии могат да предизвикат контактен дерматит, сърбеж и парене по кожата. Освен дермалната експозиция, като по-сериозен проблем се отбелязва възможното токсично действие при поглъщане или вдишване, което може да се прояви с абдоминални болки, гадене, повръщане, отпадналост, мехури по устата и кожата и дразнене на очите. Фитопланктонът представлява група от микроскопични автотрофни фотосинтезиращи организми в планктонното съобщество. При наличие на слънчева светлина превръща разтворените неорганични вещества в органични. Фитопланктонът е основата на хранителната верига във водните екосистеми и допринася за около половината от общото количество кислород, произвеждан от растителния свят. Постъпването във водите на големи количества нутриенти, води до дисбаланс в хранителната верига и бързо развитие на фитопланктонната биомаса, което може да доведе до цъфтежни количества и повишение концентрацията на токсини в клетките. Две групи алги от морския фитопланктон са известни, че произвеждат токсини опасни за здравето на човека. Тези алги са храна за филтриращите черупкови, зоопланктона и някои видове риби, които са вектор за хората - непостредствено или чрез по-високи нива на хранителната верига. Описани са пет синдрома на отравяне, свързани с консумацията на морска храна, контаминирана с водораслови токсини. Друга потенциална опасност са алергични реакции, които могат да бъдат провокирани при контакт на плуващите с голяма клетъчна маса на планктонни алги, както и инхалирането (например при сърфиране) на аерозол, съдържащ фрагменти от клетки и/или токсини от лизирани алги. Макроалгите са растения с многоклетъчно тяло (талус). Пролиферацията на макроалги, или така наречените „зелени приливи“, е нерядко явление в морски заливи и естуарии. Свързва се с обогатяването на водите с азот, тъй като той е основен лимитиращ фактор за макрофитите. Пролиферацията на макроалги касае по-скоро физическата безопасност на къпещите се. Натрупването на макроводорасли може да бъде причина за злополуки, като подхлъзване по скалите или “уплитане” на плувците. Значими количества макроалги могат да бъдат изтласкани на брега при силни приливи по време на сезона. В тези случаи рискът за здравето се свързва с неприятни усещания, предизвикани от гниенето на биомасата през летните месеци и емитирането на отблъскващ мирис или ефлуент. |  |  |  |
| Анализ на данните за зоната събрани до 2020г. |  | През 2019г. от зоната през летния период са взети 5 проби морска вода.г Анализите на водата в зоната за къпане са показали по стойностите на микробиологичните показатели, посочени в Наредба №5 за управление качеството на водите за къпане-водите в с „отлично“ качество. |  |  |  |  |
|  | Друга информация със значение за водите за къпане |  |  |  |  |  |

| Информация за компетентните органи |  |
| --- | --- |
| Министерство на Здравеопазването Регионална здравна инспекция-Бургас Гр.Бургас, 8000 ул. „Александровска” №120 Тел. 056/ 807302 факс 056/ 816261 e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com | Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Черноморски район гр.Варна, 9000 ул. „Ал.Дякович” № 33 Тел.: 052/ 631447 Факс.: 052/ 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org site: www.bsbd.org |

Дата на последно преразглеждане на профила на водата за къпане: 30 април 2019г.

Дата на следващото преразглеждане на профила на водата за къпане:на база на данните от последните четири години.

Причини за преразглеждането: съгласно оценката и класификацията на водите за къпане и идентификацията на причините за замърсяване